Tatech Lite, Nissan SR20DET, Joni Syrjälä

Tatech pinnijärjestys ja johtovärit

1	maa	musta	2,5 ohut eriste

2	+ 12 V sisään	puna	1,5 ohut eriste

3	maa, suutinohjaimet	musta	1,5 ohut eriste

4	maa, suutinohjaimet	musta	1,5 ohut eriste

5	3.-syl. suutinohjaus	musta	0,75 kierretty mu-pu parikaapeli

7	2-syl. sytytysohjaus	kelta-musta	0,5

8	1-syl. sytytysohjaus	vaalea violetti-valko	0,5

9	maa, I/O	musta	1,5 ohut eriste

10	I/O, flektin rele	violetti	0,5, releen heräte, maadoittava

11	I/O, bensapumpun rele	sini	0,75 releen heräte, maadoittava

14	Home-signaali sisään	valko	0,22, harmaa moninapakaapeli

17	RPM-signaali sisään	valko	0,22, harmaa moninapakaapeli

19	imuilman lämpöanturi	puna	0,5 kierretty mu-pu parikaapeli

21	veden lämpöanturi	puna	0,5 kierretty mu-pu parikaapeli

22	MAP-anturi	kelta	0,75 kierretty ke-va-ru monikaapeli

24	maa, suutinohjaimet	musta	1,5 ohut eriste

25	maa, suutinohjaimet	musta	1,5 ohut eriste

26	maa, signaali	musta	1,5 ohut eriste, paritettu 48 kanssa

27	1-syl. suutinohjaus	musta	0,75 kierretty mu-pu parikaapeli

28	4-syl. suutinohjaus	musta	0,75 kierretty mu-pu parikaapeli

29	2-syl. sytytysohjaus	pinkki	0,5

30	2-syl. suutinohjaus	musta	0,75 kierretty mu-pu parikaapeli

33	Maa, I/O	musta	1,5

34	+ 5 volt ulos	valko	0,75, ohut eriste

37	kierrosluku-tieto ulos	puna	0,5 ohut eriste

38	4-syl. sytytysohjaus	tumma violetti-valko	0,5

43	kaasuläpän asentoanturi	vihreä	0,75 kierrettu vi-va-ru monikaapeli

44	nakutusanturi	puna	0,22 suojattu musta kaapeli

45	RS232, D-liitin 3	puna	0,15 suojattu musta kaapeli

46	RS232, D-liitin 2	valko	0,15 suojattu musta kaapeli

48	maa, signaali	musta	1,5 ohut eriste, paritettu 26 kanssa

58	WB Ip, pinni 6	valko	0,22 musta moninapakaapeli

59	WB Rcal, pinni 2	ruskea	0,22 musta moninapakaapeli

62	WB Vs, pinni 1	sini	0,22 musta moninapakaapeli

63	WB Heat -, pinni 3	musta	0,22 musta moninapakaapeli

64	WB Heat +, pinni 4	puna	0,22 musta moninapakaapeli

65	WB Vs / Ip, pinni 5	kelta-vihreä	0,22 musta moninapakaapeli

69	maa, WB-ohjain	musta	1,5 ohut eriste

70	+ 12 V sisään, WB-ohjain	puna	1,5 ohut eriste

Muita johtoja

sytytysmodulien ensiö +	harmaa	4,0 jakautuu neljäksi, puna 2,5

sytytysmodulien ensiömaa	musta 2 kpl	2,5 kumpikin jakautuu kahdeksi, musta 2,5

sytytysmodulien toisiomaa	musta 4 kpl	1,5 kiinni kannen takaosan pulttiin

bensapumppu	vihreä	4,0

kierroslukutieto mittaristolle	puna 	0,5 ohut eriste				1

syöttö virtalukolta	puna	1,5 ohut eriste, ECU ala- ja yläkerta	2

koko systeemin + syöttö	puna "DLS"	10, takakontin akulta

flektin syöttö	violetti	2,5, flektille

mittariston lämpöanturi	valko	0,75, mittaristolle sini-musta hopearenkaalla	3

flektin pakko-ohjaus	puna-musta	2 x 0,75, syötetään + ja -, releen kelalle	4, 5

Auton johtosarjan ja moottorinohjauksen välisen johtosarjan liitin, liitin AMP Super-Seal 5 napaa, auton puolella uros-runko

kierroslukutieto mittaristolle	puna	0,5 ohut eriste				1

syöttö virtalukolta	puna	1,5 ohut eriste				2

mittariston lämpöanturi	valko	0,75					3

flektin pakko-ohjaus +	puna	0,75					4

flektin pakko-ohjaus -	musta	0,75					5

Maadoitukset

ohjaimen toimilaitemaat	mustia johtoja	lyhyempi nippu, M8 rengasliitin, sisällä

ohjaimen signaalimaat	musta 2 kpl	1,5 ohut eriste, M6 rengasliitin, sisällä

antureiden signaalimaat	vi-ru, mu	vi-ru moninapakaapeleissa, mu lämpö-,

ru MAP-, ja kaasuläpän antureissa

sytytysmodulien toisiomaa	musta 4 kpl	1,5 ohut eriste, M8 rengasliitin, imusarjaan

Releet

1	suuttimet, bensapumppu,	iso rele	aktivoituu kun moottori pyörii, kullekin osiolle

sytytysmodulit		omat 30 A sulakkeet

2	flekti	iso rele	aktivoituu säädetyssä lämpötilassa, ohjaus

myös ulkopuolelta, violetti 2,5 paksu eriste

Kampiakselin asentoanturi	Honeywell 1GT101DC	liitin AMP SuperSeal 3, anturissa naaras

1	+ 12 volttia	kelta 0,22

2	signaali ulos	valko 0,22

3	signaalimaa	vi, ru 2 x 0,22

Nokka-akselin asentoanturi	alkuperäinen, anturikiekko vaihtuu VEMS-pohjaiseen, siitä yksi liipaisu

liitin alkuperäinen, numerot liitinrungossa

1

2

3

4

MAP ja imuilman lämpö	Bosch 0281002437	liitin Bosch uusi 4, JT-kontakti

1	signaalimaa	ruskea 0,75 ohut eriste

2	lämpösignaali ulos	puna 0,75, kierretty pari musta 0,75 kanssa

3	+ 5 volttia ECUlta	valko 0,75 ohut eriste

4	MAP-signaali ulos	kelta 0,75

Kaasuläpän asentoanturi	alkuperäinen, vanhasta käytetään runko, tiivisteet, lukitusruoto ja pinnit

1	+ 5 volttia ECUlta (vihreä-puna)	valko 0,75 ohut eriste

2	signaali (valko, suojattu)	vihreä 0,75 ohut eriste

3	signaalimaa (musta)	ruskea 0,75 ohut eriste

Sytytysmoduli	VAG 06B 905 115R

1	+ 12 volttia	puna 2,5

2	ensiömaa	musta 2,5

3	sytytyssignaali sisään	värillinen, ohut

4	toisiomaa, sylinterikanteen	musta 1,5